Инструкция по технике безопасности

- Пользователи должны полностью и внимательно прочитать данное руководство по эксплуатации перед установкой или эксплуатацией.

- Все инструкции, отмеченные знаком , должны соблюдаться или выполняться. В противном случае существует риск получения травмы/возникновения ущерба.

- Установка и предварительная эксплуатация изделия должны осуществляться квалифицированным персоналом.

- Для безупречной работы и обеспечения безопасности запрещается использовать для подключения питания удлинительный кабель с несколькими розетками.

- При подключении кабелей питания к источникам питания необходимо убедиться, что напряжение соответствует номинальному напряжению, указанному на заводской табличке двигателя.

- Не используйте изделие под прямыми солнечными лучами, на открытом воздухе и при температуре в помещении выше 45°C или ниже 5°C.

- Избегайте эксплуатации изделия рядом с обогревателем в зоне росы или при влажности ниже 30% или выше 95%.

- Не используйте изделие в местах с сильной запыленностью, коррозийными веществами или летучими газами.

- Избегайте воздействия на кабель питания тяжелых предметов или чрезмерных усилий, а также чрезмерного изгиба кабеля.

- Заземляющий провод кабеля питания должен быть подключен к системному заземлению производственного предприятия с помощью проводников и клемм соответствующего размера. Это соединение должно быть надежно закреплено.

- Все движущиеся части изделия должны быть защищены от воздействия при помощи предусмотренных для этого деталей.

- Включая изделие в первый раз, работайте на швейной машине на низкой скорости и проверьте правильность направления вращения.

- Выключите питание перед осуществлением следующих действий:

a) Подключение или отключение любых разъемов на блоке управления или двигателе.

b) Вдевание нитки в иголку.

c) Поднятие головки машины.

d) Ремонт или выполнение любых механических настроек.

e) Работа машины на холостом ходу.

- Ремонт и техническое обслуживание высокого уровня должны выполняться только техниками по электронному оборудованию, прошедшими соответствующую подготовку.

- Все запасные части для ремонта должны быть предоставлены или одобрены производителем.

- Не используйте никакие предметы и не применяйте силу, чтобы ударить по изделию.

Гарантийный срок службы

Гарантийный срок на данное изделие составляет 1 год с момента покупки или 2 года с даты выпуска с завода-изготовителя.

Информация о гарантии

Любая неисправность, обнаруженная в течение гарантийного срока при нормальной эксплуатации, будет устранена бесплатно. Однако стоимость технического обслуживания будет взиматься даже в течение гарантийного срока в следующих случаях:

- Ненадлежащее использование, включая: неправильное подключение высокого напряжения, неправильное применение, разборка, ремонт, модификация неквалифицированным персоналом, эксплуатация без соблюдения мер предосторожности или эксплуатация вне диапазона технических характеристик, введение в изделие других предметов или жидкостей.

- Ущерб от пожара, землетрясения, освещения, ветра, наводнения, коррозионной соли, влаги, аномального напряжения питания и любой другой ущерб, вызванный стихийным бедствием или неподходящей средой.

- Падение после покупки или повреждение при транспортировке самим клиентом или транспортным агентством клиента

Примечание: Мы прилагаем все усилия для тестирования и производства продукции, чтобы гарантировать качество. Тем не менее, существует возможность повреждения данного изделия из-за внешних магнитных помех и электронного статического электричества, шума или большей нестабильности источника питания, чем ожидалось. Поэтому система заземления в зоне эксплуатации должна гарантировать хорошее заземление, а также рекомендуется установить отказоустойчивое устройство. (Например, выключатель остаточного тока)

1 Кнопочный дисплей и инструкции по эксплуатации

  - Описание

| Название | кнопки | Показания |
| --- | --- | --- |
| Редактирование параметров функции |  | При нажатии, войти или выйти из интерфейса настройки параметров пользователя. |
| Проверка и сохранение параметров настройки |  | Для проверки и сохранения выбранных настроек параметров: после выбора параметра нажмите эту кнопку для проверки и изменения операции, после изменения значения параметра нажмите эту кнопку для выхода и сохранения параметра. |
| Кнопка "Вверх" |  | При нажатии происходит увеличение значения параметра / увеличение скорости. При длительном нажатии происходит непрерывное увеличение значения параметра / непрерывное увеличение скорости. |
| Кнопка "Вниз" |  | При нажатии происходит уменьшение значения параметра / уменьшение скорости. При длительном нажатии происходит непрерывное уменьшение значения параметра / непрерывное уменьшение скорости. |
| Регулировка обрезания |  | При нажатии происходит установка или отмена функции обрезания. При длительном нажатии осуществляется быстрый вход в интерфейс значений параметров счетчика элементов P41. |
| Выбор положения остановки иглы |  | При нажатии игла переходит в положение остановки после переключения режима шитья (положение вверх / положение вниз) |
| Настройка медленного запуска |  | При нажатии происходит установка или отмена настройки медленного запуска. |

1.2 Дополнительные функции

1.2.1 Войдите в интерфейс дополнительных параметров

Нажмите и удерживайте  для загрузки и входа в интерфейс дополнительных параметров.

1.2.2 Перезагрузка системы

Нажмите и удерживайте  и  для загрузки, входа в интерфейс параметров P44, а затем нажмите  для перехода к интерфейсу основных параметров, указывающему на восстановление заводских настроек.

1.2.3 Функция сохранения заводского значения параметра

В интерфейсе значений параметров нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд, чтобы сохранить текущий параметр как заводское значение по умолчанию, при этом на дисплее появится надпись "СОХРАНИТЬ".

2 Пользовательские параметры

| № | Элементы | Диапазон | По умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 | Максимальная скорость шитья (об/мин) | 100-5000 | 3700 | Максимальная скорость шитья машины |
| P02 | Установленная ускоренная кривая (%) | 10-100 | 80 | Установить угол наклона ускорения Чем больше значение наклона, тем выше скорость; чем меньше значение наклона, тем ниже скорость |
| P03 | Положение иглы ВВЕРХ / ВНИЗ | ВВЕРХ / ВНИЗ | ВНИЗ | ВВЕРХ: Игла останавливается в положении "вверх" ВНИЗ: Игла останавливается в положении "вниз" |
| P07 | Скорость плавного запуска (об/мин) | 200-1500 | 400 |  |
| P08 | Номера стежков для плавного запуска | 1-9 | 2 |  |
| P14 | Выбор функции медленного запуска | ВКЛ/ВЫКЛ | ВЫКЛ |  |
| P15 | Режим штопки | 0-4 | 2 | 0: половина стежка 1: один стежок 2: непрерывный полустежок 3: непрерывный один стежок 4: обратный захват при остановке или остановке машины |
| P21 | Положение педали для ускорения | 30-1000 | 520 |  |
| P22 | Положение педали для установки машины | 30-1000 | 420 |  |
| P24 | Положение педали для обрезки ниток | 30-1000 | 130 |  |
| P27-N6 | Выбор автоматического подсчета | 0-50 | 1 | 0: Счетчик обрезки ниток P41 не осуществляет автоматический подсчет. 1-50: Счетчик времени обрезки |
| P27-N12 | Выбор интерфейса счетчика дисплея загрузки | 0-1 | 0 | 0: ВЫКЛ 1: ВКЛ |
| P27-N13 | Выбор режима работы счетчика обрезки ниток | 0-1 | 0 | 0: Счетчик присадочных материалов 1: Вычитательный швейный счетчик |
| P29 | Мощность ограничителя обрезки ниток | 1-45 | 32 |  |
| P38 | Выбор функции автоматической обрезки ниток | ВКЛ/ВЫКЛ | ВКЛ |  |
| P41 | Дисплей счетчика | 0-9999 | 0 | Отображение количества готового швейного изделия. Удерживайте кнопку “-” для сброса счетчика |
| P42-N01 | Номер версии системы управления |  |  |  |
| P42-N02 | Номер версии панели |  |  |  |
| P42-N03 | Скорость |  |  |  |
| P42-N04 | Педаль AD |  |  |  |
| P42-N05 | Механический угол (положение вверх) |  |  |  |
| P42-N06 | Механический угол (положение вниз) |  |  |  |
| P42-N07 | Напряжение на шинах AD |  |  |  |
| P43 | Направление вращения двигателя | Против часовой стрелки/по часовой стрелке | Против часовой стрелки | CW: По часовой стрелке CCW: Против часовой стрелки |
| P44 | Сила торможения во время остановки | 1-45 | 30 |  |
| P46 | Остановка двигателя с обратным углом после функции обрезки ниток | ВКЛ/ВЫКЛ | ВЫКЛ |  |
| P47 | Регулировка обратного угла при остановке двигателя после обрезки ниток | 50-200 | 160 | После обрезки ниток начните с верхнего положения иглы и отрегулируйте угол подъема иглы в обратном порядке. |
| P48 | Минимальная скорость (скорость позиционирования) (об/мин) | 100-500 | 210 | Настройте минимальную скорость |
| P49 | Скорость обрезки нити (об/мин) | 100-500 | 300 | Регулировка скорости двигателя во время цикла обрезки нити |
| P54 | Время обрезки нити (мс) | 10-990 | 200 |  |
| P56 | Включение питания и позиционирование | 0-2 | 0 | 0: Всегда не находить положение иглы вверх 1: Всегда находить положение иглы вверх 2: Если двигатель не находится в положении иглы вверх, он найдет положение иглы вверх |
| P58 | Регулировка положения иглы вверх | 0-2399 | 1950 | Регулировка положения вверх иглы, при уменьшении значения игла остановится, при увеличении значения игла остановится с задержкой. |
| P59 | Регулировка положения иглы вниз | 0-2399 | 750 | Регулировка положения вниз иглы, при уменьшении значения игла остановится, при увеличении значения игла остановится с задержкой. |
| P60 | Скорость испытания (об/мин) | 100-3700 | 3500 | Настройка скорости испытания. |
| P61 | Испытание А | ВКЛ/ВЫКЛ | ВЫКЛ | Испытание на непрерывную работу. |
| P62 | Испытание B | ВКЛ/ВЫКЛ | ВЫКЛ | Запустить и остановить испытание со всеми функциями. |
| P63 | Испытание С | ВКЛ/ВЫКЛ | ВЫКЛ | Запустить и остановить испытание без всех функций. |
| P64 | Продолжительность испытания | 1-250 | 30 |  |
| P65 | Время остановки испытания | 1-250 | 10 |  |
| P66 | Выбор защитного выключателя машины | 0-1 | 1 | 0: Отключить 1: Испытание нулевого сигнала |
| P70 | Тип | 1-45 |  |  |
| P72 | Регулировка положения иглы вверх | 0-2399 |  | Отрегулируйте положение иглы вверх, отображаемое значение будет меняться в зависимости от положения маховика, нажмите кнопку "S", чтобы сохранить текущее положение (значение) как положение иглы вверх. |
| P73 | Регулировка положения иглы вниз | 0-2399 |  | Отрегулируйте положение иглы вниз, отображаемое значение будет меняться в зависимости от положения маховика, нажмите кнопку "S", чтобы сохранить текущее положение (значение) как положение иглы вниз. |
| P80 | Угол включения обрезания | 5-359 | 18 |  |
| P82 | Угол втягивания обрезания | 5-359 | 172 |  |
| P83 | Мощность остановки после обрезания | 10-100 | 20 |  |
| P86 | Расстояние между положениями вверх и вниз иглы | 100-1400 | 1200 | Угол расстояния позиционирования вверх и вниз (1 градус на каждые 4 значения) |
| P88 | Расстояние между остановками | 10-100 | 40 |  |
| P89 | Настройка перенапряжения переменного тока | 500-1023 | 880 |  |
| P92 | Корректировка электрического угла двигателя |  | 160 | Считывание начального угла энкодера, заводские значения по умолчанию были установлены, пожалуйста, не изменяйте значения (значение параметра не может быть изменено вручную, случайное изменение значения приведет к аномалии или повреждению блока управления и двигателя). |
| P110 | Время обратного обрезания (мс) | 60-990 | 60 | Убедитесь, что устройство для обрезания ниток вернулось в исходное положение |
| P119 | Выбор аварийного сигнала защиты соленоида от перегрузки по току | 0-1 | 1 | 0: нет сигнала тревоги, отключить выход 1: сигнал тревоги, остановка |

Примечание: начальное значение параметров приведено только для справки, фактическое значение параметров зависит от реального объекта.

3 Список кодов ошибок

| Код ошибки | Проблема | Устранение неполадки |
| --- | --- | --- |
| E01 | Перенапряжение | Выключите питание системы и проверьте правильность напряжения питания. (Или не превышает ли оно указанное номинальное напряжение). |
| E02 | Пониженное напряжение | Выключите питание системы и проверьте правильность напряжения питания. (Или не ниже ли оно указанного номинального напряжения). |
| E03 | Ненормальная связь между главным ЦПУ и ЦПУ оператора | Выключите питание и проверьте, подключен ли разъем к панели управления и состояние кабеля. |
| E05 | Неправильное подключение блока управления скоростью | Выключите питание и проверьте, подключен ли разъем к блоку управления скоростью и состояние кабеля. |
| E07 | Ненормальное вращение главного вала двигателя | Пожалуйста, поверните маховик, чтобы проверить, заблокирован ли двигатель шпинделя. Проверьте, подключены ли кабель энкодера двигателя и кабель питания двигателя к разъему. Проверьте, в норме ли напряжение питания и не слишком ли высока скорость шитья. |
| E10 | Защита соленоида от перегрузки по току | Отключите питание системы, проверьте разъем соленоида (электромагнитного клапана) или сломан ли соленоид (электромагнитный клапан) или нет. |
| E09 E11 | Ошибка сигнала позиционирования | Выключите машину, проверьте, нет ли плохого соединения или слишком слабого крепления энкодера. Настройте и запустите машину. Если ошибки сохраняются, замените блок управления и обратитесь в сервисную службу. |
| E14 | Ошибка сигнала энкодера. | Выключите питание системы, проверьте разъем энкодера двигателя, если он ослаблен или отвалился, восстановите нормальное состояние, затем перезапустите систему. |
| E15 | Ошибка перегрузки двигателя главного вала по току | Отключите питание и включите машину заново. |
| E17 | Ошибка падения головки машины | Поднимите головку машины и снова включите питание. Проверьте, не поврежден ли переключатель поднятия головки. |
| E20 | Ненормальное вращение главного вала двигателя при запуске | Отключите питание и проверьте, подключены ли кабель энкодера двигателя и кабель питания двигателя к разъему. |

4 Схема разъема

6P Описание функции разъема

1. Электромагнит обрезки ниток: 1, 4 (+32 В)

2. Кнопка штопки: 2 (сигнал), 5 (заземление цифрового сигнала)

3. Светодиодный индикатор: 3 (+5 В), 6 (заземление цифрового сигнала)