Инструкции по технике безопасности

- Перед установкой или эксплуатацией пользователи должны внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

- Все инструкции, обозначенные знаком  должны соблюдаться и выполняться в обязательном порядке, так как несоблюдение может привести к телесным повреждениям и травмам.

- Оборудование должно устанавливаться и  эксплуатироваться квалифицированным персоналом.

- Для обеспечения безупречной работы и безопасности запрещается использовать удлинительный кабель с несколькими розетками для подключения питания.

- При подключении шнуров питания к источникам питания необходимо убедиться, что напряжение в сети соответствует номинальному напряжению ±20%, указанному на заводской табличке двигателя.

- Не работайте под прямыми солнечными лучами, на открытом воздухе и при комнатной температуре выше 45°C или ниже 5°C.

- Избегайте условий работы вблизи нагревателя, в зоне росы или при влажности ниже 30% или выше 95%.

- Не работайте в среде с высокой концентрацией пыли, агрессивных веществ или летучих газов.

- Избегайте контакта шнура питания с тяжелыми предметами, чрезмерного усилия или перегиба.

- Провод заземления шнура питания должен подсоединяться к системному заземлению производственной установки с помощью проводников и клемм соответствующего размера. Такое соединение должно устанавливаться на постоянной основе.

- Все движущиеся части должны защищаться от воздействия предоставляемых деталей.

- При первом включении швейной машины, включите ее на низкой скорости и проверьте правильное направление вращения.

- Выключите питание перед выполнением следующих операций:

  - Подсоединение или отсоединение любых разъемов на блоке управления или двигателе.

  - Продевание нитки в иглу.

  - Подъем головки машины.

  - Ремонт или любая механическая регулировка.

  - Машина работает на холостом ходу.

- Ремонт и техническое обслуживание высокого уровня должны выполняться только специалистами по электронному оборудованию, прошедшими соответствующую подготовку.

- Все запасные части для ремонта должны предоставляться или утверждаться для использования производителем.

- Не используйте какие-либо предметы и не прикладывайте силу для осуществления ударов по машине.

Гарантийный срок

Гарантийный срок на машину составляет 1 год с момента покупки или в течение 2 лет с момента выпуска с завода-изготовителя.

Подробная информация о гарантии:

Любая неисправность, обнаруженная в течение гарантийного срока при нормальной эксплуатации, будет устраняться на безоплатной основе. При этом стоимость технического обслуживания будет взиматься в следующих случаях, даже если техническое обслуживание выполняется в течение гарантийного срока:

- Ненадлежащее использование, в том числе: неправильное подключение высокого напряжения, неправильное применение, разборка, ремонт, модификация некомпетентным персоналом, эксплуатация без соблюдения мер предосторожности, эксплуатация, выходящая за рамки технических характеристик, или попадание в изделие других предметов или жидкостей.

- Ущерб, причиненный пожаром, землетрясением, молнией, ветром, наводнением, коррозией солей, влагой, аномальным напряжением питания и любым другим ущербом, вызванным стихийным бедствием или несоответствующими условиями окружающей среды.

- Падение после покупки или повреждение при транспортировке самим клиентом или транспортной компанией клиента.

Примечание: мы прилагаем максимум усилий для тестирования и производства машины, а также для обеспечения ее качества.

Однако возможно, что данное изделие может быть повреждено в результате внешних магнитных помех и статического электричества, шума или нестабильного источника питания в большей степени, чем ожидалось, поэтому система заземления рабочей зоны должна гарантировать надежное заземление, а также мы рекомендуем установить предохранительное средство (например, выключатель дифференциального тока).

- Дисплеи кнопок и инструкции по эксплуатации

| Название | Клавиша | Описание |
| --- | --- | --- |
| Редактирование параметров функции |  | При нажатии этой клавиши пользователь сможет войти в интерфейс настроек пользовательских параметров или выйти из него. |
| Многосекционный пошив |  | Установите значок непрерывного обратного стежка для настройки многосекционного стежка и переключите настройку многосекционного стежка (работает только в режиме многосекционного стежка). |
| Функция блокировки экрана |  | При нажатии включается или выключается функция блокировки экрана. |
| Увеличение скорости |  | Увеличивает скорость пошива. |
| Снижение скорости |  | Снижает скорость пошива. |
| Пошив по образцу |  | Нажатие этой клавиши позволяет включить или выключить функцию пошива по образцу. При включении этого режима текущий режим пошива будет выключен по умолчанию. |
| Включение/выключение автоматической закрепки в начале |  | Выполнение закрепки (сегмент A, B) одноразово. Выполнение закрепки (сегмент А, В) 2 раза. Отключение закрепки |
| Включение/выключение автоматической закрепки в конце |  | Выполнение закрепки (сегмент C, D) 1 раз. Выполнение закрепки (сегмент C, D) 2 раза. Отключение закрепки |
| Обрезка нити |  | Устанавливает включение или выключение функции обрезки нити. |
| Настройка функции зажима |  | Устанавливает включение или выключение функции зажима нити. |
| Переключение режимов |  | При нажатии переключает в режим свободного пошива, пошива непрерывным швом, быстрого выполнения непрерывного заднего шва и быстрого доступа к многосекционным швам. |
| Настройка медленного пуска |  | Нажатие этой клавиши позволяет установить включение или выключение функции медленного пуска. |
| Выбор положения остановки иглы |  | Короткое нажатие позволяет переключить останов иглы вверху/внизу. |
| Автоматическая функция |  | (применяется для выполнения пошива постоянным стежком и быстрого доступа к многосекционным швам) Нажатие этой клавиши позволяет включить или выключить автоматическую функцию. |
| Автоматический подъем прижимной лапки |  | Нажмите эту клавишу, чтобы выполнить переключение цикла автоматического подъема прижимной лапки после паузы и автоматического подъема прижимной лапки после обрезки. |
| Клавиша отображения количества изделий |  | Отображает текущее значение счетчика. |
| Клавиша отображения скорости |  | Отображает текущую скорость в режиме шитья. |
| Настройка длины стежка |  | Отображает текущее значение длины стежка. Нажмите, чтобы ввести настройку длины стежка. |
| Клавиша высоты прижимной лапки |  | Отображает текущую высоту прижимной лапки. Нажмите, чтобы настроить высоту прижимной лапки. |

2.	Параметры машины

Если клавишу настройки нажать, будет отображаться интерфейс настройки.

Нажмите на соответствующий столбец, чтобы войти в соответствующий интерфейс настройки.

| № | Настройка |
| --- | --- |
| 1 | Настройка закрепки в начале |
| 2 | Настройка режима шитья |
| 3 | Настройка закрепки в конце |
| 4 | Настройка плавного пуска |
| 5 | Настройка выходной функции |
| 6 | Настройка двигателя главного вала |
| 7 | Настройка педали |
| 8 | Настройка счетчика |
| 9 | Настройка функции ручного переключателя |
| 10 | Настройка системы безопасности |
| 11 | Другая настройка |
| 12 | Интерфейс дисплея |
| 13 | Вспомогательная функция |
| 14 | О системе |

  - Настройка закрепки в начале шитья

| № | Позиция | Диапазон | По умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1001 | Скорость закрепки | 200-3200 | 1600 |  |
| 1002 | Выбор режима включения закрепки | ВЫКЛ./ ВКЛ. | ВКЛ. | ВЫКЛ.: педаль управления может выполнять остановку и запуск. ВКЛ.: при одном нажатии на педаль будет автоматически выполняться закрепка. |
| 1003 | Выбор режима после выполнения закрепки | ВЫКЛ./ ВКЛ. | ВКЛ. | ВЫКЛ.: после выполнения закрепки машина останавливается. ВКЛ.: после выполнения закрепки машина продолжает шить если нажата педаль |

  - Настройка режима пошива

| № | Позиция | Диапазон | По умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 | Скорость свободного пошива | 100-5000 | 3500 |  |
| 2002 | Скорость пошива постоянным стежком | 200-4000 | 3500 | Регулировка скорости пошива постоянным стежком |
| 2003 | Скорость изготовления фигурных строчек | 200-4000 | 2000 |  |
| 2004 | Компенсация стежка закрепки | 0-200 | 167 |  |
| 2005 | Выбор режима для изготовления фигурных строчек | 0-1 | 1 | 0: Педаль управления может выполнять остановку и запуск. 1:при одном нажатии на педаль будут автоматически выполняться фигурные строчки. |

  - Настройка обрезки в конце шитья

| № | Позиция | Диапазон | По умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3001 | Скорость закрепки | 200-3200 | 2000 |  |

  - Настройка плавного пуска

| № | Позиция | Диапазон | По умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4001 | Плавный пуск | ВКЛ./ ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |  |
| 4002 | Скорость плавного пуска | 200-1500 | 400 |  |
| 4003 | Количество стежков плавного пуска | 1-99 | 2 |  |

  - Настройка выходной функции

| № | Позиция | Диапазон | По умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5001 | Настройка функции обрезки |  |  |  |
| 5002 | Настройка функции зажима |  |  |  |
| 5003 | Настройка функции прижимной лапки |  |  |  |
| 5004 | Настройка функции устройства для снятия натяжения |  |  |  |

    - Настройка функции обрезки

| № | Позиция | Диапазон | По умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5101 | Настройка выходной функции обрезки | ВКЛ./ВЫКЛ. | ВКЛ. |  |
| 5102 | Скорость возврат на этап обрезки | 20-400 | 100 |  |
| 5103 | Скорость обрезки первой секции | 20-400 | 200 |  |
| 5104 | Скорость обрезки второй секции | 20-400 | 100 |  |
| 5105 | Время обрезки | 10-990 | 200 |  |
| 5106 | Угол первой подачи обрезки | 0-1439 | 935 |  |
| 5107 | Угол второй подачи обрезки | 0-1439 | 1435 |  |
| 5108 | Первое расстояние обрезки | 0-200 | 100 |  |
| 5109 | Второе расстояние обрезки | 0-200 | 145 |  |
| 5110 | Время возврата на этап обрезки | 10-990 | 60 |  |

    - Настройка функции зажима нити

| № | Позиция | Диапазон | По умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5201 | Настройка функции зажима | 0-11 | 3 | 0: ВЫКЛ. 1: Включение функции зажима 2-11: Действие зажима нити и постепенное увеличение давления |
| 5202 | Начальный угол зажима | 10-359 | 100 |  |
| 5203 | Конечный угол зажима | 10-359 | 270 |  |
| 5204 | Время действия зажима нити | 10-990 | 380 | Время действия зажима нити |

    - Настройка функции прижимной лапки

| № | Позиция | Диапазон | По умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5301 | Время подъёма прижимной лапки | 10-990 | 150 |  |
| 5302 | Компенсация высоты подъема прижимной лапки при возврате педали на промежуточный этап при остановке режима пошива | 0-160 | 80 | Значение 80 соответствует 0 значению компенсации, при увеличении значения компенсация становится положительной, и подъем прижимной лапки увеличивается. При малом значении в качестве отрицательной компенсации подъем прижимной лапки уменьшается. |
| 5303 | Наибольшая высота подъема прижимной лапки | 0-150 | 150 |  |
| 5304 | Скорость подъёма прижимной лапки | 20-400 | 200 |  |
| 5305 | Давление прижимной лапки | 0-1 | 1 | 0: Ослабление натяжения нити при подъеме прижимной лапки 1: Отсутствие ослабления натяжения нити при подъеме прижимной лапки |

    - Настройка функции устройства для снятия натяжения

| № | Позиция | Диапазон | По умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5401 | Начальный угол ослабления натяжения нити | 1-359 | 30 |  |
| 5402 | Конечный угол ослабления натяжения нити | 1-359 | 180 |  |
| 5403 | Установка усилия при ослаблении натяжения нити | 0-80 | 30 | Чем выше значение, тем больше усилие |

  - Настройка двигателя главного вала

| № | Позиция | Диапазон | По умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6001 | Скорость вращения двигателя главного вала в процессе обрезки | 100-500 | 300 |  |
| 6002 | Выбор функции обратного угла после обрезки | ВКЛ./ ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |  |
| 6003 | Регулировка обратного угла после обрезки | 40-200 | 160 |  |
| 6004 | Иглы поднимаются вверх автоматически при включении питания | 0-1 | 0 | 0: Функция отключена. 1: При включении питания игла автоматически поднимается вверх |
| 6005 | Регулировка верхнего положения | 0-1439 | 230 |  |
| 6006 | Регулировка нижнего положения | 0-1439 | 930 |  |
| 6007 | Низкая скорость (позиционирования) | 100-500 | 210 | Настройка скорости позиционирования |
| 6008 | Функция остановки на полпути | 1-45 | 16 |  |
| 6009 | Прочность на разрыв после обрезки | 10-50 | 20 |  |
| 6010 | Предел ручной закрепки | 0-3200 | 0 |  |
| 6011 | Регулировка верхнего положения иглы | 0-40 | 40 |  |
| 6012 | Регулировка нижнего положения иглы | 0-750 | 750 |  |

  - Установка прижимной лапки

| № | Позиция | Диапазон | По умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7001 | Возможность выполнения постоянного шва Выбор функции окончания пошива с закрепкой | ВКЛ./ ВЫКЛ. | ВКЛ. | ВКЛ.: после завершения последнего шва в ходе коррекции строчки он может автоматически выполнить операцию закрепки в конце. ВЫКЛ.: после завершения последнего шва в ходе коррекции строчки он не может автоматически выполнить функцию закрепки в конце, он должен снова выполнить пошаговый или полный цикл, после чего может выполнить функцию закрепки в конце или коррекцию строчки. |
| 7002 | Регулировка кривой скорости (%) | 10-100 | 80 | Настройка регулятора скорости при подъеме по наклонной. Большое значение наклона = большая скорость. Меньшее значение наклона = меньшее значение скорости. |
| 7003 | Прижимная лапка поднимается /опускается с промежуточным упором при возврате педали на половину шага | 0-1 | 0 | 0: прижимная лапка остается опущенной 1: прижимная лапка поднимается |
| 7004 | Прижимная лапка поднимается /опускается после обрезки, если педаль возвращается на половину шага | 0-1 | 0 | 0: прижимная лапка остается опущенной 1: прижимная лапка поднимается |
| 7005 | Педаль в положение половинного наклона, выбор положения прижимной лапки. | 0-1 | 1 | 0: прижимная лапка остается опущенной 1: прижимная лапка поднимается |
| 7006 | Напряжение прямой точки ступенчатой педали | 30-1000 | 520 |  |
| 7007 | Напряжение промежуточной точки ступенчатой педали | 30-1000 | 420 |  |
| 7008 | Напряжение в точке половинного наклона педали | 30-1000 | 270 |  |
| 7009 | Напряжение в точке наклона педали | 30-1000 | 130 |  |
| 7010 | Время задержки педали при половинном наклоне | 10-900 | 200 |  |

  - Настройка счетчика

| № | Позиция | Диапазон | По умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8001 | Выбор счетчика | 0-2 | 1 | 0: ВЫКЛ. 1: Счетчик шитья на увеличение (по 1 разу для каждой обрезки, добавьте 1 к счету, текущее значение совпадает с заданным значением, отображается экран счета) 2: Счетчик шитья на уменьшение (1 раз для каждой обрезки, минус 1, экран отображается после того, как текущее значение становится равным 0). |
| 8002 | Текущее значение счетчика/ Установочное значение | 0-9999 | 0/0 | Текущее значение — это текущее фактическое значение; установленное значение — это эталонное значение. |
| 8003 | Время встречной обрезки при пошиве | 0-50 | 1 | Если вы выбираете 1, подсчитайте количество кусочков на один разрез. При выборе 2, подсчитываете количество кусочков, сокращая вдвое, и так далее. |

  - Настройка функции ручного переключателя

| № | Позиция | Диапазон | По умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9001 | Функция настройки ручного переключателя A | 0-3 | 2 | 0: Половинный стежок 1: Один стежок |
| 9002 | Функция настройки ручного переключателя B | 0-1 | 0 | 0: включает закрепку, если машина остановлена или работает 1: при работающей машине выполняется закрепка, а при остановленной машине будет активировано действие по коррекции стежка. |

  - Настройка защитной системы безопасности

| № | Позиция | Диапазон | По умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10001 | Тестирование выключателя защиты машины | 0-2 | 1 | 0: Отключить 1: Проверка положительного сигнала 2: Проверка отрицательного сигнала |
| 10002 | Проверка защиты от низкого уровня масла | 0-1 | 1 | 0: Отключить 1: Проверка |
| 10003 | Установочное значение защиты от высокого напряжения | 500-1023 | 880 | После проверки внешнего входного переменного напряжения для передачи постоянного напряжения на значение, отличное от заданного, система подаст сигнал тревоги E01 и прекратит работу. |
| 10004 | Время защиты электромагнита ослабления нити | 1-120 | 15 | Время срабатывания защиты электромагнита (S) |

  - Другие настройки

| № | Позиция | Диапазон | По умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11001 | Коррекция нулевой точки двигателя |  |  |  |
| 11002 | Значение AD датчика при коленчатом запуске | 0-1023 | 600 |  |
| 11003 | Нормальная длина стежков | 0-75 | 30 |  |
| 11004 | Длина ручной строчки, выполненной плотным швом | 0-81 | 52 |  |
| 11005 | Компенсация длины прихваточного стежка | 0-100% | 50 |  |
| 11006 | Компенсация длины стежка закрепки | 0-100% | 50 |  |
| 11007 | Длина коррекции прямого стежка | 0-81 | 76 |  |

    - Коррекция нулевой точки двигателя

| № | Позиция | Диапазон | По умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11011 | Коррекция нулевой точки двигателя главного вала | 0-720 | 160 |  |
| 11012 | Коррекция нулевой точки двигателя закрепки | 0-100% | 50 | Если длина стежка установлена на 0 мм, точно отрегулируйте значение для получения фактической длины швейного стежка 0 мм. |
| 11013 | Коррекция нулевой точки двигателя прижимной лапки | 0-100% | 50 |  |

  - Интерфейс дисплея

| № | Позиция | Диапазон | По умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12001 | Яркость | 1-100 | 50 |  |
| 12002 | Основной интерфейс, блокируемый автоматически | 0-900 | 30 | 0: Никогда 1-900: После выдержки основным интерфейсом определенного времени без операции, основной интерфейс будет автоматически заблокирован |
| 12003 | Настройка языка | 0-1 | 0 | 0: Китайский 1: Английский |

  - Вспомогательная функция

| № | Позиция | Диапазон | По умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13001 | С функцией зажима без режима конца нити |  |  |  |
| 13002 | Режим конечного плотного шва |  |  |  |
| 13003 | Режим послойного шва |  |  |  |
| 13004 | Режим узорного шва |  |  |  |
| 13005 | Режим тестирования |  |  |  |

    - С функцией зажима без режима конца нити

| № | Позиция | Диапазон | По умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13011 | Время задержки перед продеванием нити крючком с функцией зажима без обрезания нити | 0-990 | 100 |  |
| 13012 | Время срабатывания операции по продеванию нити с функцией зажима без обрезания нити | 0-990 | 30 |  |
| 13013 | Время задержки возврата операции продевания нити с функцией зажима без обрезания нити | 0-990 | 30 |  |
| 13014 | Рабочий цикл для продевания нити с функцией зажима без обрезания нити | 1-100 | 30 |  |
| 13015 | Время втягивания для функции зажима без обрезания нити | 0-5000 | 1000 |  |
| 13016 | Рабочий цикл для вытягивания нити с функцией зажима без обрезания нити | 0-100% | 0 |  |

    - Режима конечного плотного шва

| № | Позиция | Диапазон | По умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13021 | Стежки конечного плотного шва | 0-60 | 10 |  |
| 13022 | Скорость конечного плотного шва | 100-1000 | 500 |  |
| 13023 | Направление конечного плотного шва | 0/1 | 0 | 0: Против часовой стрелки 1: По часовой стрелке |
| 13024 | Номер конечного плотного шва | 0-12 | 0 | Закрывает режим конечного плотного шва, если значение равно 0. |

    - Режим послойного шва

| № | Позиция | Диапазон | По умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13031 | Переключатель режима послойного шва | ВКЛ./ ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |  |
| 13032 | Скорость вращения при режиме послойного шва по толщине | 200-3700 | 2000 |  |
| 13033 | Значение датчик толщины ткани AD | 0-1023 | 530 | Отображается нижнее текущее значение AD датчика толщины ткани |
| 13034 | Настройка масштаба слоя | 1-100 | 10 |  |
| 13035 | Ограничение длины стежка послойного шва | 0-200 | 100 |  |

    - Режим узорного шва

| № | Позиция | Диапазон | По умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13041 | Переключатель режима узорного шва | ВКЛ./ ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |  |
| 13042 | Выбор режима узорного шва | 1-9 | 1 |  |
| 13043 | Настройка режима узорного шва |  |  |  |
| 13044 | Максимальное ограничение узорного шва | 100-3000 | 2500 |  |

2.13.4.3 Настройка стиля узорного шва 1

| № | Количество стежков | Длина стежка (мм) | Количество повторений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 4,8 | 5 |
| 2 | 1 | 2,0 | 1 |
| 3-10 | 0 | 0,0 | 1 |

Настройка стиля узорного шва 2

| № | Количество стежков | Длина стежка (мм) | Количество повторений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 4,0 | 5 |
| 2 | 4 | 2,0 | 1 |
| 3-10 | 0 | 0,0 | 1 |

Настройка стиля узорного шва 3

| № | Количество стежков | Длина стежка (мм) | Количество повторения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 3,5 | 5 |
| 2 | 4 | 1,5 | 1 |
| 3-10 | 0 | 0,0 | 1 |

    - Режим тестирования

| № | Позиция | Диапазон | По умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13051 | Переключатель режима тестирования | ВКЛ./ ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | В качестве скорости тестирования выполните цикл запуска — пошив – остановка — обрезка |
| 13052 | Проверка одиночной выходной функции |  |  |  |
| 13053 | Настройка режима тестирования |  |  |  |

      - Тестовый режим автозапуска

| Интервал | Скорость тестирования (если скорость тестирования равна 0, текущий цикл не выполняется) | Время работы (сек.) | Время остановки (сек.) | Направление работы двигателя | Периодическое время (без ограничения по времени 0) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3000 | 20 | 20 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

      - Проверка одиночной выходной функции

| Обрезка | Сброс шага прижимной лапки |
| --- | --- |
| Прижимная лапка | Шаговый двигатель 15 |

  - О системе

| № | Позиция | Диапазон | По умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14001 | Версия |  |  | Отображение QR-кода QIXING, версия блока управления, номер младшей версии блока управления, номер версии платы, номер версии ресурса |
| 14002 | Информация о состоянии |  |  |  |
| 14003 | Расширенные настройки |  |  | Войдите в интерфейс «Расширенные настройки пароля» и введите пароль. Если пароль правильный, войдите в интерфейс «Расширенные настройки пароля», если пароль неправильный, будет отображаться неверный пароль и «Ошибка при вводе пароля». |
| 14004 | Восстановить заводские настройки по умолчанию |  |  | Отмена: отменить Восстановление: восстановить исходные заводские данные |

    - Информация о состоянии

| № | Позиция | Диапазон | По умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14021 | Отображение скорости двигателя |  |  | Отображение текущей скорости вращения двигателя |
| 14022 | Угловое значение положения иглы |  |  | Отображение текущего угла наклона двигателя машины |
| 14023 | Значение педали AD |  |  | Отображение текущего значения педали AD |
| 14024 | Значение напряжения AD на шине |  |  |  |
| 14025 | Значение AD датчика уровня масла |  |  |  |
| 14026 | Значение AD датчика положения перемещения коленоподъёмника |  |  |  |
| 14027 | Значение AD датчика положения обрезки |  |  |  |
| 14028 | Значение AD датчика высота подъема прижимной лапки |  |  |  |
| 14029 | Сигнал решетки |  |  |  |

    - Расширенные настройки

| № | Позиция | Диапазон | По умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14031 | Дополнительные настройки, связанные с двигателем основного вала |  |  |  |
| 14032 | Главная настройка, связанная с шаговым двигателем закрепки |  |  |  |
| 14033 | Главная настройка, связанная с шаговым двигателем прижимной лапки |  |  |  |
| 14034 | Изменение пароля расширенных настроек |  |  |  |
| 14035 | Максимальное ограничение скорости двигателя главного вала | 100-5000 | 4000 |  |
| 14036 | Ограничение длины стежка | 0-173 | 164 |  |

      - Дополнительные настройки, связанные с двигателем основного вала

| № | Позиция | Диапазон | По умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 140311 | Значение положения иглы ВВЕРХ/ВНИЗ | 100-1400 | 720 | В настройках быстрого доступа к положению иглы вверх и вниз сохраните значение положения иглы вверх. |
| 140312 | Прямая настройка вращения двигателя главного вала | CCW/CW | CCW | CW: по часовой стрелке CCW: против часовой стрелки (направление вращения типа челночного стежка) |
| 140313 | Максимальный ток двигателя главного вала (A) | 0-20 | 10 |  |
| 140314 | Ток заблокированного ротора двигателя главного вала (А) | 0-20 | 10 |  |
| 140315 | Нормальный ток двигателя главного вала (A) | 0-20 | 16 |  |
| 140316 | Выбор типа энкодера двигателя главного вала | 0-1 | 0 | 0: без магнитного кольца 1: с магнитным кольцом |

      - Основная настройка, связанная с шаговым двигателем закрепки

| № | Позиция | Диапазон | По умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 140321 | Постоянный ток шагового двигателя закрепки | 1-12 | 6 |  |
| 140322 | Максимальный ток шагового двигателя закрепки | 1-12 | 12 |  |
| 140323 | Максимальная скорость шагового двигателя закрепки | 20-600 | 550 |  |

      - Основная настройка, связанная с шаговым двигателем прижимной лапки

| № | Позиция | Диапазон | По умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 140331 | Постоянный ток шагового двигателя прижимной лапки | 1-12 | 8 |  |
| 140332 | Максимальный ток двигателя прижимной лапки | 1-12 | 8 |  |

3. Список кодов ошибок

| Код ошибки | Описание проблемы | Параметр |
| --- | --- | --- |
| E01 | Перенапряжение | Выключите машину, проверьте напряжение питания (превышает ли используемое номинальное напряжение). Если ошибки по-прежнему возникают, замените блок управления и позвоните в службу поддержки клиентов. |
| E02 | Низкое напряжение | Выключите машину, проверьте напряжение питания (находится ли оно на значении согласно номинальному напряжению при использовании). Если ошибки по-прежнему возникают, замените блок управления и позвоните в службу поддержки клиентов. |
| E03 | Ошибка связи с ЦП | Выключите машину, проверьте подключение панели управления. Если все подключено правильно, включите машину. Если ошибки по-прежнему возникают, замените блок управления и позвоните в службу поддержки клиентов. |
| E05 | Ошибка подключения педали | Выключите машину, проверьте соединение педали. Если все подключено правильно, включите машину. Если ошибки по-прежнему возникают, замените блок управления и позвоните в службу поддержки клиентов. |
| E07 | Двигатель заблокирован — ошибка ротора | Поверните маховик машины, проверьте, не заклинило ли его. Если заклинило, исключите механическую неисправность. Если маховик вращается нормально, проверьте соединение энкодера и двигателя. В случае плохого соединения или ослабления, исправьте. Если соединение выполнено правильно, проверьте напряжение питания или скорость режима шитья. Если скорость высокая, отрегулируйте ее. Если ошибки по-прежнему возникают, замените блок управления и позвоните в службу поддержки клиентов. |
| E08-0 | Перебои со связью | Выключите машину, проверьте, не заклинил ли двигатель. Если заклинил, исключите механическую неисправность. Если двигатель включается нормально, проверьте соединение двигателя. Если все подключено правильно, включите машину. Если ошибки по-прежнему возникают, замените блок управления и обратитесь в службу поддержки клиентов. |
| E08-2 | Перегрузка шагового двигателя закрепки |  |
| E08-4 | При запуске закрепки не удается найти исходную точку |  |
| E08-16 | Перегрузка шагового двигателя обрезки |  |
| E08-32 | Шаговый двигатель обрезки не может найти исходную точку |  |
| E09 E11 | Ошибка сигнала позиционирования | Выключите машину, проверьте соединение энкодера. Если все подключено правильно, включите машину. Если ошибки по-прежнему возникают, замените блок управления и позвоните в службу поддержки клиентов. |
| E10 | Перегрузка электромагнитного клапана | Выключите машину, проверьте соответствующую цепь на короткое замыкание или повреждение. |
| E14 | Ошибка энкодера | Выключите машину, проверьте соединение энкодера. Если все подключено правильно, включите машину. Если ошибки по-прежнему возникают, замените блок управления и позвоните в службу поддержки клиентов. |
| E15 | Аномальная перегрузка по току модуля питания | Выключите машину, затем снова включите. Если ошибка продолжает высвечиваться, замените блок управления и обратитесь в службу поддержки клиентов. |
| E17 | Выключатель защиты машины в неправильном положении | Выключите машину, проверьте положение машины, а также проверьте, не сдвинут или не поврежден ли выключатель. |
| E20 | Не удалось запустить двигатель (ошибка электрического угла наклона) | Выключите машину, проверьте соединение энкодера и двигателя. Если все подключено правильно, включите машину. Если ошибки по-прежнему сохраняются, замените блок управления и позвоните в службу поддержки клиентов. |

4. Схема отверстий

1 – Разъем для шнура питания двигателя

2 – Проводной интерфейс энкодера двигателя

3 – Проводной интерфейс энкодера шагового двигателя закрепки

4 – Проводной интерфейс энкодера шагового двигателя обрезки

5 – Разъем для шнура питания шагового двигателя закрепки

6 – Разъем для шнура питания шагового двигателя обрезки