Нож с нагревом лезвия KD-5-3

инструкция по эксплуатации

Введение

Нож с нагревом лезвия (горячий нож) КD-5-3 – это профессиональный инструмент для резки для ткани. Горячий нож KD-5-3 нагревается за считанные секунды и

дает возможность оператору регулировать температуру нагрева. Еще никогда работа с тканью не была такой простой, недорогой и спокойной.

Рекомендации по применению

С помощью горячего ножа KD-5-3 можно легко разрезать ткани из терилена.( ТЕРИЛЕН - плетеная нить из полиэстера с силиконовым покрытием.)

Установка лезвия

|  | ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой или снятием лезвия всегда отключайте кабель горячего ножа KD-5-3. Перед установкой или снятием лезвия подождите, пока лезвие, фиксаторы лезвия и металлические колесики с накаткой остынут. Предупреждение 1: Лезвие KD-5-3 имеет сильно заостренный край для аккуратного разрезания. Всегда выполняйте разрез в направлении заостренного края. |
| --- | --- |

ПРЯМОЕ ЛЕЗВИЕ

1. Ослабьте винты на фиксаторах лезвия при помощи ключа.

2. Вставьте лезвие в отверстия фиксаторов, пока ножки не войдут в контакт с верхней частью отверстий

3. Надежно затяните винты, чтобы обеспечить надлежащее электрическое соединение. Не перетягивайте винты!

4. Как только лезвие плотно встало на место, подключите нож KD-5-3 к стандартному источнику питания.

5. Ручка регулирования температуры имеет 16-позиционную настройку, которая соответствует градуированным складкам на поверхности. Чем меньше складка, тем меньше установка мощности.

Предупреждение 2: Чрезмерная мощность и выделение тепла может привести к перегреву фиксаторов лезвия, что приведет к повреждению устройства. Используйте только выходную мощность необходимую для правильной резки. Лезвие не должно нагреваться до красного каления, чтобы перемещаться по пенопласту.

Выполнение работы

Установите ручку регулирования температуры в положение среднего диапазона, расположите лезвие напротив края пенопласта и нажмите на курок. Оптимальная резка должна быть практически бездымной.

|  | ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения наилучших результатов попрактикуйтесь на негодных для использования кусках ткани. При резке пенопласта лучше сохранять температуру и скорость резки последовательной. Если во время резки появляется дым, значит, скорость резки низкая, или лезвие слишком горячее, что может привести к превышенному, неравномерному разрезу. Это можно исправить за счет снижения температуры, а также периодически отпуская курок во время выполнения разреза. При увеличении сопротивления резки нажмите на курок еще раз. Горячий нож KD-5-3 достигает заданной температуры в течение нескольких секунд. Вы можете выполнить разрез с минимальной задымленностью, используя данный процесс. Резка этим способом также продлит срок службы ножа. |
| --- | --- |

Не рекомендуется использовать в качестве направляющей металлическую полоску, т.к. при соприкосновении с лезвием, металл поглощает энергию лезвия и снижает его температуру.

Ослабление курка примерно на один или несколько дюймов до завершения резки поможет содержать лезвие чистым и свободным от нароста.

Предупреждение 3:

1. Всегда работайте с горячим ножом KD-5-3 в хорошо проветриваемом помещении.

2. Не сжигайте избыточный остаток на лезвии горячего ножа. Лезвие будет перегреваться, деформируя и потенциально перегревая горячий нож KD-5-3.

3. Работу с  горячим ножом KD-5-3 выполняйте только тогда, когда он находится в контакте с теплоизоляционной плитой.

4. Не подносите нагретое лезвие близко к коже, одежде или другим воспламеняющимся материалам.

5. После выполнения работы дайте лезвию остыть. Раскаленное лезвие может стать причиной получения травмы или ожога на открытой поверхности.

Техническое обслуживание

Постоянное использование горячего ножа KD-5-3 может привести к образованию каких-либо наростов на лезвии и латунных фиксаторах. Избыточный нарост материала ухудшает теплопроводность и производительность лезвия. Латунные фиксаторы лезвия и само лезвие необходимо тщательно очистить проволочной щеткой.

Спецификации

| ВХОДНОЙ ТОК: 230 В/120 В МОЩНОСТЬ: макс. 80 Вт МАССА: 400 г ДЛИНА: 260 мм ШИРИНА: 50 мм ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА: 600°F + | Вспомогательная деталь Ножка для резки: При оснащении ножа такой деталью можно разделять синтетические ткани без использования поверхности для резки. Это эффективно при резки крупных тканей – парусины, фильтрующих тканей и т.п. |  |
| --- | --- | --- |