Инструкция по технике безопасности

- Пользователи должны полностью и внимательно прочитать данное руководство по эксплуатации перед установкой или эксплуатацией.

- Установка и предварительная эксплуатация изделия должны осуществляться квалифицированным персоналом. Во время монтажных работ все источники питания должны быть отключены. Помните, что осуществление работ при включенном питании запрещено.

- Все инструкции, отмеченные знаком , должны соблюдаться или выполняться. В противном случае существует риск получения травмы/возникновения ущерба.

- Для безупречной работы и обеспечения безопасности запрещается использовать для подключения питания удлинительный кабель с несколькими розетками.

- При подключении кабеля питания необходимо убедиться, что рабочее напряжение соответствует номинальному значению напряжения, указанному в паспорте изделия.

- Не используйте изделие под прямыми солнечными лучами, на открытом воздухе и при температуре в помещении выше 45°C или ниже 0°C.

- Избегайте эксплуатации изделия рядом с обогревателем в зоне росы или при влажности ниже 10% или выше 90%.

- Не используйте изделие в местах с сильной запыленностью, коррозийными веществами или летучими газами.

- Избегайте воздействия на кабель питания тяжелых предметов или чрезмерных усилий, а также чрезмерного изгиба кабеля.

- Заземляющий провод кабеля питания должен быть подключен к системному заземлению производственного предприятия с помощью проводников и клемм соответствующего размера. Это соединение должно быть надежно закреплено.

- Все движущиеся части изделия должны быть защищены от воздействия при помощи предусмотренных для этого деталей.

- Включая изделие в первый раз, работайте на швейной машине на низкой скорости и проверьте правильность направления вращения.

- Выключите питание перед осуществлением следующих действий:

1. Подключение или отключение любых разъемов на блоке управления или двигателе.

2. Вдевание нитки в иголку.

3. Поднятие головки машины.

4. Ремонт или выполнение любых механических настроек.

5. Работа машины на холостом ходу.

- Ремонт и техническое обслуживание высокого уровня должны выполняться только техниками по электронному оборудованию, прошедшими соответствующую подготовку.

- Все запасные части для ремонта должны быть предоставлены или одобрены производителем.

- Не используйте никакие предметы и не применяйте силу, чтобы ударить по изделию.

Гарантийный срок службы

Гарантийный срок на данное изделие составляет 1 год с момента покупки или 2 года с даты выпуска с завода-изготовителя.

Информация о гарантии

Любая неисправность, обнаруженная в течение гарантийного срока при нормальной эксплуатации, будет устранена бесплатно. Однако стоимость технического обслуживания будет взиматься даже в течение гарантийного срока в следующих случаях:

1. Ненадлежащее использование, включая: неправильное подключение высокого напряжения, неправильное применение, разборка, ремонт, модификация неквалифицированным персоналом, эксплуатация без соблюдения мер предосторожности или эксплуатация вне диапазона технических характеристик, введение в изделие других предметов или жидкостей.

2. Ущерб от пожара, землетрясения, освещения, ветра, наводнения, коррозионной соли, влаги, аномального напряжения питания и любой другой ущерб, вызванный стихийным бедствием или неподходящей средой.

3. Падение после покупки или повреждение при транспортировке самим клиентом или транспортным агентством клиента

* Мы прилагаем все усилия для тестирования и производства продукции, чтобы гарантировать качество. Тем не менее, существует возможность повреждения данного изделия из-за внешних магнитных помех и электронного статического электричества, шума или большей нестабильности источника питания, чем ожидалось. Поэтому система заземления в зоне эксплуатации должна гарантировать хорошее заземление, а также рекомендуется установить отказоустойчивое устройство. (Например, выключатель остаточного тока).

1 Кнопочный дисплей и инструкции по эксплуатации

| Название | кнопки | Показания |
| --- | --- | --- |
| Редактирование параметров функции |  | Войти или выйти из интерфейса настройки параметров пользователя. |
| Проверка и сохранение параметров настройки |  | Просмотр и сохранение содержимого выбранного номера параметра: После выбора номера параметра нажмите эту кнопку для просмотра и изменения операции. После изменения значения параметра нажмите эту кнопку для выхода и сохранения параметра. |
| Увеличение параметра |  | Увеличение скорости бега или параметра. |
| Уменьшение параметра |  | Снижение скорости бега или параметра. |
| Выбор слева |  | При нажатии появляется содержимое параметра слева. |
| Выбор справа |  | При нажатии появляется содержимое параметра справа. При длительном нажатии происходит вход в интерфейс счетчика P41 |
| Обратный ход / Настройка медленного запуска |  | При нажатии начнется выполнение обратного хода сегмента B, выполнение обратного ход (A, B сегмент) 1 раз или выполнение обратного хода (A, B сегмент) 2 раза. При длительном нажатии медленный запуск начинается или отменяется. |
| Конец обратного хода / Выбор положения остановки иглы |  | При нажатии заканчивается выполнение обратного хода в сегменте C, заканчивается выполнение обратного хода (сегмент C, D) 1 раз или заканчивается выполнение обратного хода (сегмент C, D) 2 раза. При длительном нажатии положение остановки иглы после шитья меняется (положение вверх / положение вниз). |
| Свободное шитье / Шитье с постоянным стежком |  | При нажатии устанавливается режим свободного шитья. При длительном нажатии устанавливается режим шитья с постоянным стежком. |
| Последовательное шитье в обратном направлении / Многосегментное шитье |  | При нажатии устанавливается режим последовательного шитья в обратном направлении. При длительном нажатии устанавливается режим многосегментного шитья. |
| Настройка обрезки / Настройка функции зажима |  | При нажатии происходит установка или отмена функции обрезания. При длительном нажатии запускается или отменяется функция зажима. |
| Настройка подъема прижимной лапки / Автоматическая функция |  | При нажатии функция выключается, автоматический подъем прижимной лапки после обрезки, автоматический подъем прижимной лапки после паузы и полная функция происходят последовательно. При длительном нажатии запускается или отменяется автофункция. |
| Сброс |  | Длительное нажатие позволяет вернуться к заводским настройкам. |

2 Дополнительные функции

2.1 Корректировка электрического угла двигателя

Введите параметр, настройте параметр на элемент P92, нажмите клавишу S для входа в параметр, нажмите клавишу выбора положения остановки иглы в интерфейсе параметров, после чего двигатель будет автоматически работать и рассчитывать электрический угол двигателя. После остановки двигателя значение параметра автоматически изменится, нажмите кнопку S для сохранения.

2.2 Быстрая настройка положения остановки иглы

В выключенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку S для включения, введите P72, вручную поверните маховик в нужное положение вверх, отображаемое значение будет меняться с изменением положения маховика, нажмите кнопку S для сохранения текущего положения (значения), так как положение вверх будет автоматически рассчитывать положение вниз в то же время.

3 Пользовательские параметры

| № | Элементы | Диапазон | По умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 | Максимальная скорость шитья (об/мин) | 100-4000 | 3500 | Максимальная скорость шитья машины |
| P02 | Установленная ускоренная кривая (%) | 10-100 | 80 | Установить угол наклона ускорения Чем больше значение наклона, тем выше скорость; чем меньше значение наклона, тем ниже скорость |
| P03 | Положение иглы ВВЕРХ / ВНИЗ | ВВЕРХ / ВНИЗ | ВНИЗ | ВВЕРХ: Игла останавливается в положении "вверх" ВНИЗ: Игла останавливается в положении "вниз" |
| P04 | Начальная скорость обратного хода (об/мин) | 200-3200 | 1800 |  |
| P05 | Конечная скорость обратного хода (об/мин) | 200-3200 | 1800 |  |
| P06 | Скорость выполнения закрепочного шва (об/мин) | 200-3200 | 1800 |  |
| P07 | Скорость плавного запуска (об/мин) | 200-1500 | 400 |  |
| P08 | Номера стежков для плавного запуска | 0-99 | 2 |  |
| P09 | Автоматическая скорость шитья с постоянным стежком (об/мин) | 200-4000 | 3700 | Регулировка скорости для автоматического шитья с постоянным стежком |
| P10 | Автоматическое завершение шитья обратным ходом после шитья постоянным стежком | ВКЛ/ВЫКЛ | ВКЛ | ВКЛ.: После выполнения шитья с постоянным стежком автоматически выполняется шитье обратным ходом. В любом режиме шитья функция штопки не может быть использована. ВЫКЛ.: После выполнения последнего шитья с постоянным стежком функция шитья обратным ходом не будет выполняться автоматически, и передний шаг или полный задний шаг необходимо выполнить заново. |
| P11 | Ручной выбор режима обратного хода | J/B | J | J: Выполнит обратный ход во время шитья или остановится на полпути B: Выполнит обратный ход во время шитья, а также закрепит иглу, когда она остановится на полпути |
| P12 | Запуск выбора режима обратного хода | 0-1 | 1 | 0: Управляется ножной педалью, может быть остановлен и запущен по желанию 1: Коснитесь ножной педали, чтобы автоматически перейти в режим обратного хода |
| P13 | Режим окончания пуска обратного хода | CON/STP | CON | ПРОТИВ: Начало обратного хода завершается автоматически и продолжается для следующего действия. STP: После завершения заданного количества стежков игла автоматически останавливается. |
| P14 | Выбор функции медленного запуска | ВКЛ/ВЫКЛ | ВЫКЛ |  |
| P15 | Режим штопки | 0-4 | 2 | 0: половина стежка; 1: один стежок; 2: непрерывный полустежок; 3: непрерывный один стежок; 4: непрерывный один стежок, быстрая остановка. |
| P16 | Ограничение скорости ручного обратного хода | 0-3200 | 0 | Эта функция отключается, когда значение равно 0. |
| P17 | Выбор автоматического подсчета | 0-50 | 1 | 0: Счетчик P41 не осуществляет автоматический подсчет. 1-50: Счетчик времени обрезки ниток |
| P18 | Начать компенсацию обратного хода 1 | 0-200 | 131 | Компенсация стежка для начала обратного хода секции A, 0~200 постепенная задержка действия; Чем больше значение, тем длиннее последний стежок секции A и короче первый стежок секции B. |
| P19 | Начать компенсацию обратного хода 2 | 0-200 | 165 | Компенсация стежка для начала обратного хода в секции A, 0~200 постепенная задержка действия; чем больше значение, тем длиннее последний стежок в секции B. |
| P20 | Завершение выбора режима обратного хода | 0-1 | 1 | 0: Управляется ножной педалью, может быть остановлен и запущен по желанию 1: Коснитесь ножной педали, чтобы автоматически перейти в режим обратного хода |
| P21 | Положение педали для ускорения | 30-1000 | 520 |  |
| P22 | Положение педали для установки машины | 30-1000 | 420 |  |
| P23 | Положение педали для поднятия прижимной лапки | 30-1000 | 270 |  |
| P24 | Положение педали для обрезки ниток | 30-1000 | 130 |  |
| P25 | Завершить компенсацию обратного хода 3 | 0-200 | 131 | Компенсация стежка для завершения обратного хода в секции С, 0~200 постепенная задержка действия; чем больше значение, тем короче первый стежок в секции С. |
| P26 | Завершить компенсацию обратного хода 4 | 0-200 | 165 | Компенсация стежка для завершения обратного хода секции A, 0~200 постепенная задержка действия; Чем больше значение, тем длиннее последний стежок секции С и короче первый стежок секции D. |
| P27-N04 | Настройка языка | 0-2 | 1 | 0: ВЫКЛ 1: Китайский 2: Английский |
| P27-N05 | Выбор голосовой передачи | 0-3 | 2 | 0: ВЫКЛ 1: Голос только при запуске 2: Сигнал только при нажатии на кнопку 3: Голос при запуске и сигнал при нажатии на кнопку |
| P27-N08 | Переключатель функций виртуальной и реальной скорости | 0-1 | 0 | Для каждого увеличения на 100 фактическое увеличение составляет 100*[P27-N09]. |
| P27-N09 | Соотношение виртуальной и реальной скорости (%) | 1-100 | 100 |  |
| P27-N12 | Выбор интерфейса счетчика дисплея загрузки | 0-1 | 0 | 0: ВЫКЛ 1: ВКЛ |
| P27-N13 | Выбор режима счетчика | 0-1 | 0 | 0: Режим инкрементной сдельной обработки 1: Уменьшение сдельного режима работы |
| P28 | Выбор режима выполнения закрепочного шва | 0-1 | 1 | 0: Управляется ножной педалью, может быть остановлен и запущен по желанию 1: Коснитесь ножной педали, чтобы автоматически перейти в режим обратного хода |
| P29 | Мощность ограничителя обрезки ниток | 1-45 | 28 |  |
| P32 | Компенсация выполнения закрепочного шва 5 | 0-200 | 131 | Компенсация стежка для выполнения закрепочного шва в секции A (С), 0~200 постепенная задержка действия; Чем больше значение, тем длиннее последний стежок секции A (С) и короче первый стежок секции B (D). |
| P33 | Компенсация выполнения закрепочного шва 6 | 0-200 | 165 | Компенсация стежка для выполнения закрепочного шва в секции B (D), 0~200 постепенная задержка действия; Чем больше значение, тем длиннее последний стежок секции B (D) и короче первый стежок секции C. |
| P34 | Выбор режима шитья с постоянным стежком | A/M | A | A: Коснитесь педали для автоматического выполнения шитья с постоянным стежком M: Управляется ножной педалью, может быть остановлен и запущен по желанию |
| P35 | Настройка функции ослабления натяжения нити при подъеме прижимной лапки | 0-2 | 0 | 0: ВЫКЛ 1: Выходная функция ослабления натяжения нити ВКЛ при подъеме прижимной лапки, выходная функция ослабления натяжения нити ВЫКЛ при остановке 2: Полная функция |
| P36 | Выбор функции ослабления натяжения нити | 0-11 | 3 | 0: ВЫКЛ 1-11: Сила ослабления натяжения нити постепенно увеличивается |
| P37 | Функция стирания нити / Выбор функции зажима нити | 0-11 | 8 | 0 : ВЫКЛ 1: Функция стирания нити. 2-11: Функция зажима нити, чем больше значение, тем сильнее сила автоматического зажима нити. |
| P38 | Выбор функции автоматической обрезки ниток | ВКЛ/ВЫКЛ | ВКЛ |  |
| P39 | Автоматический подъем прижимной лапки при выборе функции паузы | ВВЕРХ / ВНИЗ | ВНИЗ |  |
| P40 | Автоматический подъем прижимной лапки после выбора функции обрезания нити | ВВЕРХ / ВНИЗ | ВНИЗ |  |
| P41 | Дисплей счетчика обрезания нити | 0-9999 |  | Отображение количества готового швейного изделия. Удерживайте кнопку “-” для сброса счетчика |
| P42-N01 | Номер версии системы управления |  |  |  |
| P42-N02 | Номер версии панели |  |  |  |
| P42-N03 | Скорость |  |  |  |
| P42-N04 | Педаль AD |  |  |  |
| P42-N05 | Механический угол (положение вверх) |  |  |  |
| P42-N06 | Механический угол (положение вниз) |  |  |  |
| P42-N07 | Напряжение на шинах AD |  |  |  |
| P43 | Настройка направления вращения двигателя | Против часовой стрелки/по часовой стрелке | Против часовой стрелки | CW: По часовой стрелке CCW: Против часовой стрелки |
| P44 | Сила торможения во время остановки | 1-45 | 16 |  |
| P45 | Рабочий цикл операции обратного хода (%) | 1-50 | 30 | Обратный ход работает в рабочем цикле для экономии электроэнергии и защиты электромагнита машины от перегрева. |
| P46 | Остановка двигателя с обратным углом после функции обрезки ниток | ВКЛ/ВЫКЛ | ВЫКЛ |  |
| P47 | Регулировка обратного угла при остановке двигателя после обрезки ниток | 50-200 | 160 | После обрезки нити начните с верхнего положения иглы и отрегулируйте угол подъема иглы в обратном порядке. |
| P48 | Минимальная скорость (скорость позиционирования) (об/мин) | 100-500 | 210 | Регулировка предельной минимальной скорости |
| P49 | Скорость обрезки нити (об/мин) | 100-500 | 250 | Скорость вращения двигателя при регулировке цикла обрезки нити |
| P50 | Время работы прижимной лапки до полного выхода (мс) | 10-990 | 150 |  |
| P51 | Цикл работы прижимной лапки (%) | 1-50 | 30 | Прижимная лапка работает в рабочем цикле для экономии электроэнергии и защиты электромагнита машины от перегрева. |
| P52 | Задержка запуска двигателя для защиты времени опускания прижимной лапки (мс) | 10-990 | 120 | Задержка времени старта с автоматическим опусканием прижимной лапки. |
| P53 | Функция отмены функции подъема прижимной лапки наполовину назад | ВКЛ/ВЫКЛ | ВЫКЛ | ВКЛ.: Педалирование на половину с подъемом прижимной лапки ВЫКЛ.: Педалирование на половину без подъема прижимной лапки |
| P54 | Время обрезки нити (мс) | 10-990 | 200 |  |
| P55 | Время стирания нити (мс) | 10-990 | 30 |  |
| P56 | Включение питания и позиционирование | 0-2 | 0 | 0: Всегда не находить положение иглы вверх 1: Всегда находить положение иглы вверх 2: Если двигатель уже находится в верхнем положении иглы, положение игры вверх больше не находится |
| P57 | Время защиты соленоида прижимной лапки (с) | 1-60 | 10 | Принудительное отключение после выдержки времени для предотвращения длительного нагревания электромагнита |
| P58 | Регулировка положения иглы вверх | 0-2399 | 1870 | Регулировка положения вверх иглы, при уменьшении значения игла остановится, при увеличении значения игла остановится с задержкой. |
| P59 | Регулировка положения иглы вниз | 0-2399 | 670 | Регулировка положения вниз иглы, при уменьшении значения игла остановится, при увеличении значения игла остановится с задержкой. |
| P60 | Скорость испытания (об/мин) | 100-4000 | 3500 | Настройка скорости испытания. |
| P61 | Испытание А | ВКЛ/ВЫКЛ | ВЫКЛ | Испытание на непрерывную работу. |
| P62 | Испытание B | ВКЛ/ВЫКЛ | ВЫКЛ | Запустить и остановить испытание со всеми функциями. |
| P63 | Испытание С | ВКЛ/ВЫКЛ | ВЫКЛ | Запустить и остановить испытание без всех функций. |
| P64 | Продолжительность испытания | 1-250 | 30 |  |
| P65 | Время остановки испытания | 1-250 | 10 |  |
| P66 | Выбор защитного выключателя машины | 0-1 | 1 | 0: Отключен 1: Испытание нулевого сигнала |
| P70 | Тип |  | 12 |  |
| P71 | Рабочий цикл разблокировки прижимной лапки (%) | 0-50 | 1 | ### Буферное усилие срабатывания прижимной лапки. |
| P72 | Регулировка положения иглы вверх | 0-2399 |  | Отрегулируйте положение иглы вверх, отображаемое значение будет меняться в зависимости от положения маховика, нажмите кнопку "S", чтобы сохранить текущее положение (значение) как положение иглы вверх. |
| P73 | Регулировка положения иглы вниз | 0-2399 |  | Отрегулируйте положение иглы вниз, отображаемое значение будет меняться в зависимости от положения маховика, нажмите кнопку "S", чтобы сохранить текущее положение (значение) как положение иглы вниз. |
| P76 | Время работы обратного хода до полного выхода (мс) | 10-990 | 250 | Начало движения обратным ходом, время действия полного выхода. |
| P77 | Точка обратного хода для конечного обратного хода на высокой скорости в режиме свободного шитья | 20-350 | 160 |  |
| P78 | Начальный угол зажима нити | 5-359 | 100 |  |
| P79 | Угол остановки зажима нити | 5-359 | 270 |  |
| P80 | Угол включения обрезания | 5-359 | 18 | Настройка угла зацепления обрезки (нижнее положение определяется как 0°)) |
| P83 | Мощность остановки после обрезания | 10-100 | 20 |  |
| P84 | Время полного выхода обрезки (мс) | 10-990 | 60 |  |
| P85 | Периодический сигнал выхода обрезки нити (*10%) | 1-10 | 6 |  |
| P86 | Расстояние между положениями вверх и вниз иглы | 10-2399 | 1200 |  |
| P87 | Время задержки возврата стирающейся нити | 10-990 | 50 |  |
| P89 | Настройка перенапряжения переменного тока | 500-1023 | 920 |  |
| P92 | Корректировка электрического угла двигателя |  | 160 | Считывание начального угла энкодера, заводские значения по умолчанию были установлены, пожалуйста, не изменяйте значения (значение параметра не может быть изменено вручную, случайное изменение значения приведет к аномалии или повреждению блока управления и двигателя). |
| P93 | ../../../../Administrator/AppData/Local/youdao/dict/Application/7.2.0.0703/resultui/dict/?keyword= время задержки функции педалирования назад на половину (мс) | 10-900 | 200 |  |
| P101 | Начальный угол ослабления натяжения нити | 1-359 | 30 | Начальный угол ослабления натяжения нити (при расчете определяется как 0°) |
| P102 | Угол остановки ослабления натяжения нити | 1-359 | 180 | Конечный угол ослабления натяжения нити (определяется как 0° при расчете, должен быть больше, чем значение параметра P101) |
| P109 | Время задержки до стирания нити | 0-990 | 5 |  |
| P110 | Время обратного обрезания (мс) | 60-990 | 60 |  |
| P113 | Цикл работы прижимной лапки до полной мощности (%) | 0-100 | 90 |  |
| P117 | Время задержки буфера нажатия на педаль (мс) | 0-990 | 22 |  |
| P119 | Выбор защиты от перегрузки электромагнита по току | 0-1 | 0 | 0: нет сигнала тревоги, отключить выход 1: Сигнал тревоги и отключение; |
| P131 | Скорость затягивания шва | 100-1200 | 1000 |  |
| P132 | Количество стежков для окончания затягивания шва | 0-10 | 2 |  |
| P133 | Угол начала действия окончания затягивания шва | 20-330 | 100 |  |
| P134 | Предел скорости первого стежка в начале шитья | 0-3000 | 0 | Недействителен, если значение параметра равно 0. |
| P135 | Предел скорости второго стежка в начале шитья | 0-3000 | 0 | Недействителен, если значение параметра равно 0. |
| P138 | Предел скорости переключателя функции запуска шитья | 0-1 | 0 | 0 : ВЫКЛ 1: ВКЛ |

Примечание: начальное значение параметров приведено только для справки, фактическое значение параметров зависит от реального объекта.

4 Список кодов ошибок

| Код ошибки | Описание проблемы | Методы разрешения проблемы |
| --- | --- | --- |
| E01 | Высокое напряжение | 1. Если напряжение в сети выше, чем переменный ток 260В. 2. Если это самогенерирующийся источник питания, уменьшите мощность генератора. 3. Если он по-прежнему не работает нормально, замените блок управления и сообщите об этом в службу послепродажного обслуживания. |
| E02 | Низкое напряжение | 1. Необходимо ли подключение к низкому напряжению. 2. Сброс. 3. Если он по-прежнему не работает нормально, замените блок управления и сообщите об этом в службу послепродажного обслуживания. |
| E03 | Ненормальная связь между главным ЦПУ и ЦПУ панели | 1. Выключите питание системы и проверьте, не ослабло ли соединение экрана дисплея или не отсоединено ли оно, перезапустите систему после возвращения системы в нормальное состояние. 2. Выключите питание системы, снимите блок управления и подключите только кабель питания, чтобы включить питание. Проверьте, есть ли сигнал тревоги E05, если он по-прежнему вызывает сигнал тревоги E03, замените блок управления и сообщите в службу послепродажного обслуживания. |
| E05 | Ненормальный сигнал педали | Выключите питание системы, проверьте, не ослаблен ли или не отвалился ли разъем регулятора скорости, приведите его в нормальное состояние и перезапустите систему. |
| E07 | Двигатель главного вала с заблокированным ротором | 1. Выключите питание и проверьте, можно ли повернуть колесо плавно (повернуть колесо вручную). Если его нельзя повернуть, проверьте машину; 2. Выключите питание, проверьте, ослаблен ли разъем питания двигателя, подключите и перезапустите его. 3. Проверьте правильность положения остановки иглы вверх, если нет, отрегулируйте положение верхнего позиционирования. 4. Если он по-прежнему не работает нормально, замените блок управления или электродвигатель вращения шпинделя и сообщите об этом в службу послепродажного обслуживания. |
| E10 | Защита электромагнита от перегрузки по току | 1. Отсоедините разъем соленоида в случае срабатывания сигнала тревоги E10, замените блок управления и сообщите в службу послепродажного обслуживания. 2. Если после снятия разъема соленоида сигнал тревоги отсутствует, подключите его обратно 1) Нажмите на переднюю педаль, чтобы швейная машина закрепила нить и выполнила обратный ход. При возникновении сигналов тревоги, выключите обратный ход, перезапустите блок управления, а затем сделайте шаг вперед. При возникновении сигналов тревоги, отключите функцию зажима нити, перезапустите электронное управление и снова выполните шаг вперед. При отсутствии сигналов тревоги, замените зажим. 2) Нажмите на переднюю педаль, чтобы швейная машина закрепила нить и выполнила обратный ход. При возникновении сигналов тревоги, выключите обратный ход, перезапустите блок управления, а затем сделайте шаг вперед. При отсутствии сигналов тревоги, выключите функцию зажима нити и перезапустите блок управления, запустите функцию обратного хода, снова сделайте шаг вперед. При возникновении сигналов тревоги, замените соленоид обратного хода. 3) Нажмите на переднюю педаль, чтобы швейная машина закрепила нить и выполнила обратный ход. При отсутствии сигналов тревоги, отступите на полшага назад, чтобы поднять прижимную лапку. При возникновении сигналов тревоги, замените соленоид прижимной лапки. 4) Нажмите на переднюю педаль, чтобы швейная машина закрепила нить, выполнила обратный ход и половинное противозакручивание. При отсутствии сигналов тревоги, верните педаль в исходное положение. При возникновении сигналов тревоги, замените соленоид обрезки нити. |
| E09 E11 | При включении питания и позиционировании сигнал позиционирования энкодера двигателя главного вала аномален | 1. Выключите питание системы, проверьте, не ослаблен ли разъем энкодера двигателя главного вала, приведите его в нормальное состояние и перезапустите систему. 2. Проверьте правильность настройки коррекции нулевой точки двигателя; Сбросьте коррекцию нулевой точки двигателя; Проверьте, есть ли масло на кодовой пластине энкодера, очистите его, если оно есть. 3. Если он по-прежнему не работает нормально, замените блок управления или двигатель главного вала и сообщите об этом в службу послепродажного обслуживания. |
| E14 | Ненормальный сигнал энкодера двигателя главного вала | 1. Выключите питание системы, проверьте, не ослаблен ли разъем энкодера двигателя главного вала, приведите его в нормальное состояние и перезапустите систему. 2. Проверьте, правильно ли установлена решетка (затянуты ли винты решетки и находится ли решетка в центре энкодера). 3. Проверьте, есть ли масло на кодовой пластине энкодера, очистите его, если оно есть, а затем перезапустите систему после ее восстановления. 4. Если он по-прежнему не работает нормально, замените блок управления или двигатель главного вала и сообщите об этом в службу послепродажного обслуживания. |
| E15 | Перегрузка по току привода двигателя главного вала | 1. Проверьте, нет ли плохого контакта в кабеле питания двигателя; 2. Проверьте, не пережат ли кабель питания двигателя. 3. Замените блок управления или двигатель главного вала и сообщите об этом в службу послепродажного обслуживания. |
| E17 | Машина перевернулась | 1. Выключите питание системы и проверьте, перевернулась ли машина. 2. Проверьте правильность настройки обнаружения защитного выключателя машины. 3. Если он по-прежнему не работает нормально, замените блок управления или панель и сообщите об этом в службу послепродажного обслуживания. |
| E20 | Двигатель главного вала не запускается | 1. Выключите питание системы, проверьте, не ослаблены или не отвалились ли разъемы кабеля питания двигателя главного вала и разъема энкодера, приведите их в нормальное состояние и перезапустите систему. 2. Проверьте правильность настройки коррекции нулевой точки двигателя, сбросьте коррекцию нулевой точки двигателя. 3. Если он по-прежнему не работает нормально, замените блок управления или двигатель главного вала и сообщите об этом в службу послепродажного обслуживания. |
| E42 | Ошибка чтения и записи EEPROM | 1. Вернитесь к заводским настройкам. 2. Если машина по-прежнему не работает нормально, замените блок управления и сообщите об этом в службу послепродажного обслуживания. |
| E43 | Сброс основной микросхемы | 1. Вернитесь к заводским настройкам. 2. Если машина по-прежнему не работает нормально, замените блок управления и сообщите об этом в службу послепродажного обслуживания. |
| E44 | Сброс пониженного напряжения основной микросхемы | 1. Вернитесь к заводским настройкам. 2. Если машина по-прежнему не работает нормально, замените блок управления и сообщите об этом в службу послепродажного обслуживания. |
| E45 | Сторожевой сигнал основной микросхемы | 1. Вернитесь к заводским настройкам. 2. Если машина по-прежнему не работает нормально, замените блок управления и сообщите об этом в службу послепродажного обслуживания. |
| ВЫКЛ | Отключение питания | 1. Проверьте, находится ли выключатель питания в выключенном состоянии. 2. Перезапустите источник питания. 3. Если он по-прежнему не работает нормально, замените блок управления и сообщите об этом в службу послепродажного обслуживания. |

5 Схема разъема

14P Описание функции разъема

1. Электромагнит обрезки ниток: 1, 8 (+32 В)

2. Электромагнит стирания нити / зажима нити: 2, 9 (+32 В)

3. Электромагнит ослабления натяжения нити: 3, 10 (+32 В)

4. Светодиодный индикатор: 4 (заземление цифрового сигнала), 11 (+5 В)

5. Кнопка ручного обратного хода: 5 (сигнал)

6. Электромагнит обратного хода: 6, 13 (+32 В)

7. Кнопка штопки: 7 (сигнал)

2P Описание функции разъема

1. Электромагнит прижимной лапки: 1, 2 (+32 В)